MOOD LAB

Smart Control

Device Control Guideline for Development Team

Powered by Mood Logic AI Engine

"Mọi chế độ trong Mood Lab Smart Control — từ Quick Heat Control đến Precision Heat Control —

đều được xử lý qua Mood Logic AI Engine."

Version 1.0 — February 2026

Confidential — Internal Use Only

# Mục Lục

1. Overview

1.1 Mood Lab Smart Control là gì?

1.2 On-Device First — App là mở rộng, không phải bắt buộc

1.3 Visual Sync — Device và App luôn đồng bộ

1.4 Device Setup (Tóm tắt)

1.5 Cấu trúc Smart Control

2. Bluetooth Connect

3. Heat Control

3.1 Quick Heat Control

3.2 Precision Heat Control (App-exclusive)

3.3 Vai trò AI Engine trong Heat Control

4. Pro Modes

4.1 Beast Mode

4.2 Eco Mode

4.3 Balance Mode

4.4 Microdose Mode

5. Entourage Mode

5.1 CBD + THC

5.2 True Hybrid (Sativa + Indica)

6. Mood Modes

7. Pro Tools

7.1 Smart Pre-Heating

7.2 Last Drop

7.3 Flavor Fusion

7.4 Extract Fusion

7.5 Jet-Lag

7.6 Cartridge Damage Prevention

8. Usage Tracking

9. Liên quan: Me Tab Features

10. Bảng Tổng Hợp

# 1. Overview

## 1.1 Mood Lab Smart Control là gì?

Mood Lab Smart Control là hệ thống điều khiển thông minh toàn diện của Mood Lab, cho phép user và partner kiểm soát trải nghiệm inhalation từ mức đơn giản nhất đến phức tạp nhất.

Mood Lab App có 4 tabs chính: Control | Game | Live | Me. Tài liệu này tập trung hoàn toàn vào Control tab — nơi chứa toàn bộ trải nghiệm điều khiển device bao gồm: Bluetooth Connect, Smart Control (5 nhóm chế độ), và Usage Tracking.

|  | NGUYÊN TẮC CỐT LÕI Tất cả chế độ trong Mood Lab Smart Control đều chạy qua Mood Logic AI Engine. Dữ liệu từ nhiều data pipeline (loại extract, profile sản phẩm, hành vi user, tình trạng device, lịch sử session, điều kiện môi trường, feedback loop) được phân tích real-time để tối ưu trải nghiệm. Đây không phải fixed settings — đây là intelligent, adaptive control. Hiện tại chưa có công ty nào khác trong industry làm được điều này. |
| --- | --- |

Từ “Smart” trong Mood Lab không thuộc về một tầng cụ thể nào — nó là DNA của toàn bộ hệ thống. Ngay cả khi user chỉ chọn “Chill” ở Quick Heat Control, AI Engine vẫn đang optimize phía sau — adjust voltage dựa trên loại extract, battery level, session history. “Chill” của Mood Lab hoàn toàn khác “Low” của bất kỳ device nào khác.

## 1.2 On-Device First — App là mở rộng, không phải bắt buộc

Mood Lab Technology ưu tiên On-Device Control. User không cần tải app, không cần kết nối Bluetooth, không cần tạo tài khoản để sử dụng device. Mọi trải nghiệm cốt lõi đều hoạt động ngay trên device vật lý.

|  | NGUYÊN TẮC ON-DEVICE FIRST Hầu hết các preset values (default settings) đã được optimized bởi Mood Lab và Brand Partner ngay từ giai đoạn Device Production. Khi user mua device và bật lên, mọi thứ đã sẵn sàng — Quick Heat Control, Pro Modes, và các defaults đều đã được tinh chỉnh cho loại extract cụ thể trong device. App là mở rộng để unlock thêm khả năng (Precision Heat Control, analytics, customization sâu hơn) — không phải rào cản sử dụng. Không tạo trở ngại cho user không thích dùng app. Đây là nguyên tắc thiết kế, không phải compromise. |
| --- | --- |

Ý nghĩa cho Team: Khi develop firmware, luôn đảm bảo mọi feature có một default hoạt động tốt ngay trên device mà không cần app. App chỉ nên làm cho trải nghiệm tốt hơn, không phải làm cho trải nghiệm có thể hoạt động.

## 1.3 Visual Sync — Device và App luôn đồng bộ

Nguyên tắc: Những gì user thấy trên device vật lý (màn hình, đèn LED, light indicators) phải khớp chính xác với những gì hiển thị trên App.

|  | VISUAL SYNC PRINCIPLE Màu đèn LED trên device = màu hiển thị trên app. Ví dụ: Chill = Blue LED trên device = Blue visual trên app. Trạng thái device (tank nào active, heat level nào) phải đồng bộ real-time giữa device và app. Khi user thay đổi setting trên device, app cập nhật ngay và ngược lại. Mục đích: User không bao giờ phải đoán — nhìn device hoặc nhìn app đều cho cùng một thông tin. |
| --- | --- |

Ý nghĩa cho Team: Firmware và App phải sử dụng cùng một bộ quy tắc hiển thị (color codes, icon states, animation patterns). Định nghĩa bộ visual language chung từ đầu để tránh lech giữa hai platform.

## 1.4 Device Setup (Tóm tắt)

Mood Lab Smart Control hoạt động trên hai loại device:

|  | Disposable | Cartridge (Pod) System |
| --- | --- | --- |
| Setup | Không cần — manufacturer đã config sẵn số tank, loại extract | User tự gắn cartridges, setup số lượng, chia Zones |
| Zones | Mỗi tank = independent, đã fixed từ sản xuất | Master Zone (luôn 1) + Fusion Zone (1 hoặc nhiều) |
| Smart Control | TOÀN BỘ 5 nhóm available | TOÀN BỘ 5 nhóm available |
| Ví dụ | Disposable 3-tank đã gắn THC + CBD + Flavor | Moodi Pro: 10 cartridge (1 Master + 9 Fusion) |

|  | GHI NHỚ Sự khác biệt duy nhất giữa Disposable và Cartridge là bước setup ban đầu. Sau đó, toàn bộ Smart Control hoạt động như nhau. |
| --- | --- |

## 1.5 Cấu trúc Smart Control

| # | Nhóm | Modes / Features | Bản chất |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Heat Control | Quick: OFF / Chill / Medium / Intense Precision: X-Y Graph (App) | Manual Heat Control — nền tảng |
| 2 | Pro Modes | Beast / Eco / Balance / Microdose | One-tap thay đổi cách device hoạt động |
| 3 | Entourage Mode | CBD + THC / True Hybrid (Sativa + Indica) | User tuỳ biến tỷ lệ pha trộn |
| 4 | Mood Modes | Relax / Focus / Energy / ... | User chọn cảm giác, AI lo phần còn lại |
| 5 | Pro Tools | Smart Pre-Heating / Last Drop / Flavor Fusion / Extract Fusion / Jet-Lag / Cartridge Damage Prevention | Utility tối ưu hoá device |

# 2. Bluetooth Connect

Bluetooth Connect là bước kết nối device với app — cổng vào để unlock toàn bộ khả năng mở rộng của Smart Control trên app.

|  | NGUYÊN TẮC: ON-DEVICE FIRST VẫN ÁP DỤNG Device hoạt động đầy đủ mà không cần Bluetooth Connect. Bluetooth là mở rộng: unlock Precision Heat Control, Usage Tracking chi tiết, Extract Consumption (mg), và các tính năng app-exclusive khác. Không ép user phải kết nối để sử dụng các chức năng cơ bản. |
| --- | --- |

## 2.1 Connection Flow

| Giao thức | Bluetooth Low Energy (BLE) |
| --- | --- |
| Pairing | User mở app → Scan → Chọn device → Pair. Mỗi lần chỉ connect được 1 device với app. |
| Multi-device | Không hỗ trợ connect nhiều device cùng lúc. Để dùng device khác, user quản lý qua personal account và switch giữa các device. |
| Auto-reconnect | CÓ. Khi device và app đều bật, tự động reconnect mà không cần user thao tác lại. |

## 2.2 Connection Indicator

Trạng thái kết nối phải được hiển thị rõ ràng trên cả device và app (Visual Sync principle):

| Trạng thái | Trên Device | Trên App |
| --- | --- | --- |
| Chưa kết nối | BT icon tắt / LED không hiện BT | Hiển thị “Connect Device”, scan button |
| Đang kết nối | BT icon nhấp nháy / LED flash | Loading indicator, “Connecting...” |
| Đã kết nối | BT icon sáng / LED sáng steady | Device status synced, full control UI hiển thị |
| Mất kết nối | BT icon tắt, device tiếp tục hoạt động bình thường | Thông báo disconnect, auto-reconnect đang thử lại |

|  | Ý NGHĨA CHO TEAM Firmware: Implement BLE GATT services cho control commands và data sync. Đảm bảo auto-reconnect logic ổn định. App: Connection state machine rõ ràng (Disconnected → Scanning → Connecting → Connected → Disconnected). Handle edge cases: out of range, device tắt nguồn, app bị kill. Visual Sync: Icon/LED states giữa device và app phải khớp chính xác. Khi mất kết nối, device TIẮP TỤC hoạt động với settings hiện tại — không bao giờ ngừng hoạt động vì mất BT. |
| --- | --- |

# 3. Heat Control

Heat Control là Manual Heat Control — nền tảng của toàn bộ hệ thống. Mọi device tích hợp Mood Lab Tech đều bắt đầu từ đây. Chia thành 2 cấp độ:

| QUICK Heat Control Chọn nhanh, AI optimize Dành cho: Tất cả users | PRECISION Heat Control Full manual, không AI Dành cho: Power users, R&D, tester |
| --- | --- |

## 3.1 Quick Heat Control

User chọn một trong 4 cấp độ nhiệt. Đây là ý định của user — AI Engine sẽ nhận ý định này và optimize output thực tế.

| Level | Màu sắc | Mô tả | Use Case |
| --- | --- | --- | --- |
| OFF | ⬛ Gray | Tank bị tắt — không kích hoạt, không tạo nhiệt | Multi-tank: tắt tank không dùng |
| CHILL | 🟦 Blue | Nhiệt thấp — nhẹ nhàng, tinh tế, ít khói | Flavor appreciation, microdose, đầu session |
| MEDIUM | 🟩 Green | Nhiệt trung bình — cân bằng giữa flavor và effect | Daily use, all-purpose |
| INTENSE | 🟧 Orange | Nhiệt cao — mạnh mẽ, nhiều khói, đậm đà | Máximo effect, experienced users |

### Logic hoạt động

- Per-tank control: Mỗi tank được set heat level độc lập. Ví dụ: Tank 1 = Intense, Tank 2 = Chill, Tank 3 = OFF.

- Cycle logic: OFF → Chill → Medium → Intense → OFF (vòng lặp).

- OFF ý nghĩa thực tế: Không phải “không có nhiệt” mà là “chủ động không kích hoạt tank này.” Rất quan trọng với multi-tank setup.

- AI Engine tham gia: CÓ. User chọn “Chill” là ý định, AI adjust voltage thực tế dựa trên loại extract, battery, lịch sử, nhiệt độ môi trường.

|  | VÍ DỤ SO SÁNH Đối thủ: User chọn “Low” → device output fix 2.4V bất kể điều kiện. Mood Lab: User chọn “Chill” → AI phân tích THC cartridge cần 2.2V, battery đang 78%, session thứ 3 trong ngày → output 2.18V để tối ưu flavor mà không đốt cháy extract. |
| --- | --- |

## 3.2 Precision Heat Control (App-exclusive)

User tự vẽ đường cong nhiệt trên X-Y Graph: X = thời gian (giây), Y = voltage (intensity). Mỗi giây có thể được tuỳ biến độc lập.

### Logic hoạt động

- Per-tank/per-zone curve: Mỗi tank/zone có curve riêng, chạy đồng thời. Với multi-tank device, user có thể vẽ 3 curves khác nhau cho 3 tanks, fire cùng lúc.

- Full manual: AI Engine KHÔNG can thiệp. Khi user chọn Precision, họ đã nói “tôi biết chính xác tôi muốn gì.” Nếu user set 3.2V ở giây thứ 4, device phải deliver đúng 3.2V.

- App-exclusive: Bắt buộc phải có app để vẽ và lưu curve. Không thể thực hiện trên device vật lý.

- Ít user sử dụng daily: Phần lớn user sẽ dùng Quick Heat Control. Precision dành cho power users, R&D, và testers.

|  | QUAN TRỎNG — TECHNOLOGY SHOWCASE Mặc dù ít user sử dụng hàng ngày, Precision Heat Control là technology showcase quan trọng nhất của Mood Lab — đặc biệt với multi-tank/pod devices. Khi demo cho partner: mở Precision, vẽ 3 curves khác nhau cho 3 tanks, fire đồng thời → partner hiểu ngay sức mạnh firmware. Hiện tại KHÔNG có device nào trên thị trường làm được điều này. TEAM CẦN ĐẦU TƯ CHẤT LƯỢNG CAO CHO PHẦN NÀY — KHÔNG ĐƯỢC SƠ SÀI. |
| --- | --- |

## 3.3 Vai trò AI Engine trong Heat Control

|  | Quick Heat Control | Precision Heat Control |
| --- | --- | --- |
| User input | Chọn level (ý định) | Vẽ curve chính xác |
| AI Engine | CÓ — optimize output thực tế | KHÔNG — device tuân lệnh |
| Bản chất | Ý định → AI thực thi | Chỉ dẫn chính xác → Device thực thi |
| Ai dùng | Mọi người | Power user, R&D, tester |
| Nghịch lý thú vị | Cấp đơn giản nhất = thông minh nhất | Cấp phức tạp nhất = "ngu" nhất (chỉ tuân lệnh) |

# 4. Pro Modes

Mỗi Pro Mode thay đổi toàn bộ hành vi của device chỉ bằng một thao tác. User không cần hiểu kỹ thuật — chỉ cần chọn cách device chạy.

|  | AI ENGINE TRONG PRO MODES Mỗi Pro Mode không phải là fixed config. AI Engine vẫn optimize dựa trên điều kiện thực tế. Ví dụ: Beast Mode với battery 30% sẽ khác Beast Mode với battery 100% — AI sẽ compensate energy để trải nghiệm vẫn nhất quán. |
| --- | --- |

## 4.1 Beast Mode

Mô tả: Mạnh nhất. Tất cả active tanks được đẩy lên Intense. Tối đa khói, tối đa effect.

| Heat profile | Tất cả active tanks → Intense |
| --- | --- |
| Power | Maximum output |
| Battery impact | Tiêu hao nhanh nhất |
| AI behavior | Compensate energy khi battery giảm để giữ trải nghiệm nhất quán |
| Use case | User muốn trải nghiệm mạnh nhất, experienced users |

## 4.2 Eco Mode

Mô tả: Tiết kiệm nhất. Tất cả active tanks xuống Chill. Kéo dài tuổi thọ battery và cartridge.

| Heat profile | Tất cả active tanks → Chill |
| --- | --- |
| Power | Minimum output |
| Battery impact | Tiêu hao chậm nhất, kéo dài đáng kể |
| AI behavior | Tối ưu voltage thấp nhất có thể mà vẫn giữ được vapor production |
| Use case | Battery thấp, muốn kéo dài cartridge, session nhẹ nhàng |

## 4.3 Balance Mode

Mô tả: Cân bằng nhất. Tất cả active tanks ở Medium. Ổn định, phù hợp mọi tình huống.

| Heat profile | Tất cả active tanks → Medium |
| --- | --- |
| Power | Moderate output |
| Battery impact | Vừa phải |
| AI behavior | Duy trì sự ổn định xuyên suốt session, cân bằng giữa flavor và effect |
| Use case | All-purpose, daily driver, khi không chắc chắn nên chọn gì |

## 4.4 Microdose Mode

Mô tả: Nhẹ nhất. Chỉ kích hoạt mức tối thiểu — dành cho user muốn subtle effect mà không muốn trải nghiệm mạnh.

| Heat profile | Active tank chính → Chill, các tank khác có thể OFF |
| --- | --- |
| Power | Ultra-low output |
| AI behavior | Tối ưu liều lượng tối thiểu để vẫn có effect mà không gây overwhelm |
| Use case | Functional use, nâng cao nhẹ không ảnh hưởng hoạt động hàng ngày, wellness |

# 5. Entourage Mode

Entourage Mode cho phép user tuỳ biến tỷ lệ pha trộn giữa các loại extract. Khác với Pro Modes (one-tap, device tự set), đây là customization tool đòi hỏi user input.

Tên nhóm “Entourage” lấy từ khái niệm Entourage Effect trong cannabis — sự kết hợp hiệp đồng giữa các chất tạo ra effect lớn hơn tổng các phần riêng lẻ. Partner trong cannabis industry nghe là hiểu ngay giá trị.

## 5.1 CBD + THC

Mô tả: User khoá tỷ lệ CBD:THC theo ý muốn. Ví dụ: 70% THC + 30% CBD, hoặc 50:50.

| User input | Chọn tỷ lệ CBD:THC (slider hoặc preset ratios) |
| --- | --- |
| Firmware logic | Adjust heat và timing của từng tank để đạt đúng ratio mong muốn trong hơi thở |
| AI behavior | Optimize heat curve cho từng loại extract để đảm bảo ratio chuyển đổi đúng từ cartridge sang vapor |
| Yêu cầu | Tối thiểu 2 tanks/cartridges (1 CBD + 1 THC) |
| Use case | Therapeutic blending, wellness customization, điều chỉnh cân bằng giữa calm và effect |

## 5.2 True Hybrid (Sativa + Indica)

Mô tả: User khoá tỷ lệ Sativa:Indica. Ví dụ: 60% Sativa + 40% Indica để tạo hybrid chính xác.

| User input | Chọn tỷ lệ Sativa:Indica |
| --- | --- |
| Firmware logic | Tương tự CBD+THC — adjust heat/timing per tank để đạt ratio |
| AI behavior | Phân tích đặc tính của từng strain để tối ưu nhiệt độ phù hợp |
| Use case | Tạo hybrid chính xác mà thị trường không có sẵn — user tự design trải nghiệm |

|  | GIÁ TRị ENTOURAGE CHO PARTNER Entourage Mode là giá trị cao nhất cho cannabis brands và wellness market. Chưa có device nào trên thị trường cho phép user khoá ratio giữa các loại extract và AI optimize delivery. Đây là feature mà partner sẽ đưa vào marketing: “Custom Blend Technology powered by Mood Lab.” |
| --- | --- |

# 6. Mood Modes

Mood Modes là layer thông minh nhất của hệ thống. User không nghĩ về device, không nghĩ về nhiệt, không nghĩ về tank. Họ chỉ nói: “Tôi muốn cảm thấy thế này.” AI Engine lo toàn bộ phần còn lại.

Khác biệt cốt lõi so với Pro Modes: Pro Modes = user chọn cách device chạy (Beast/Eco/Balance). Mood Modes = user chọn cảm giác muốn đạt được.

### Các Mood Modes dự kiến

| Mood | Mô tả | AI Engine làm gì |
| --- | --- | --- |
| Relax | Thư giãn, giảm stress, buông lỏng | Giảm nhiệt, ưu tiên CBD/calming terpenes, slow delivery |
| Focus | Tập trung, nâng cao tư duy, productive | Ưu tiên Sativa, medium heat, steady delivery, microdose-style |
| Energy | Năng lượng, tỉnh táo, active | Sativa ưu tiên, higher heat, nhanh và mạnh hơn Relax |
| Sleep | Hỗ trợ giấc ngủ, wind down | Indica ưu tiên, nhiệt thấp, slow tapering delivery |
| Social | Giao tiếp, vui vẻ, group setting | Balanced blend, medium intensity, consistent và kéo dài |
| Creative | Sáng tạo, cảm hứng, artistic | Sativa-dominant, varied delivery pattern để kích thích |
| Recovery | Phục hồi sau vận động hoặc mệt mỏi | CBD-heavy, anti-inflammatory terpenes, gentle delivery |

|  | LƯU Ý PHÁT TRIỂN Danh sách Mood Modes đang ở giai đoạn define — có thể thêm/bớt sau khi test với user thực tế. Mood Modes là layer phụ thuộc nhiều nhất vào data pipeline của AI Engine — càng nhiều data, càng chính xác. Đây là layer khó copy nhất vì hoàn toàn phụ thuộc vào AI và data, không phải hardware. Mood Modes là nơi thể hiện rõ nhất việc Mood Lab “dich cảm xúc thành cấu hình kỹ thuật.” |
| --- | --- |

# 7. Pro Tools

Pro Tools là bộ công cụ tối ưu hoá hiệu suất device. Không phải mood, không phải ratio — mà là utility functions giúp device hoạt động tốt hơn.

## 7.1 Smart Pre-Heating

| Mô tả | Làm nóng trước cartridge để sẵn sàng cho session |
| --- | --- |
| Hiện tại | Preheat ở nhiệt độ và thời gian cố định |
| Tương lai (AI) | AI dự đoán lúc nào cần preheat và preheat thế nào tốt nhất dựa trên loại extract, nhiệt độ môi trường, và thói quen sử dụng của user |
| Use case | Khởi động nhanh, đảm bảo hơi đầu tiên đạt chất lượng |

|  | VÍ DỤ: SMART PRE-HEATING TƯƠNG LAI Đối thủ: Preheat 3 giây, fix 2.8V mọi lần. Mood Lab tương lai: AI nhận biết cartridge mới gắn (cần nhiệt cao hơn) vs. cartridge đã warm (cần ít hơn). Nhiệt độ phòng lạnh (mùa đông) → preheat lâu hơn. User thường dùng lúc 8h sáng → auto-preheat lúc 7:55. |
| --- | --- |

## 7.2 Last Drop

| Mô tả | Vắt kiệt mọi giọt extract còn lại trong cartridge |
| --- | --- |
| Firmware logic | Heating curve đặc biệt: tăng nhiệt từ từ, giữ lâu hơn, extract tối đa mà không đốt |
| AI behavior | Phân tích lượng extract còn lại dựa trên puff count và resistance thay đổi |
| Use case | Tiết kiệm, không lãng phí, maximize giá trị mỗi cartridge |

## 7.3 Flavor Fusion

| Mô tả | Điều khiển cách pha trộn flavor giữa các tanks. Focus vào taste experience. |
| --- | --- |
| Firmware logic | Adjust heat và timing của Flavor tank so với các tank khác để tạo flavor profile mong muốn |
| Khác Extract Fusion | Flavor Fusion = kết hợp Flavor với chất khác (Flavor + Extract, Flavor + Terpene). Extract Fusion = kết hợp các extract với nhau. |
| Mức tuỳ biến | Cao — ngang với Extract Fusion |

## 7.4 Extract Fusion

| Mô tả | Kết hợp tất cả active tanks thành một hơi thống nhất. Focus vào effect. |
| --- | --- |
| Firmware logic | Tất cả active tanks fire đồng thời, blend vapor thành unified inhale |
| Khác Flavor Fusion | Extract Fusion = kết hợp extract với extract (THC + CBD, hoặc nhiều loại). Flavor Fusion = kết hợp flavor với chất khác. |
| Use case | Full-spectrum experience, multi-extract combination |

## 7.5 Jet-Lag

| Mô tả | Chế độ hỗ trợ phục hồi jet-lag, reset nhịp sinh học |
| --- | --- |
| Tại sao là Tool | Cần user input nhiều thông tin: múi giờ xuất phát, múi giờ đích, thời gian bay, mức độ mệt mỏi |
| AI behavior | Tạo guided session: điều chỉnh heat và extract combination theo từng giai đoạn phục hồi |
| Use case | Travel recovery, reset giấc ngủ, điều chỉnh sau chuyến bay dài |

## 7.6 Cartridge Damage Prevention

| Mô tả | Giới hạn nhiệt độ tối đa để bảo vệ cartridge khỏi hư hỏng do nhiệt quá cao |
| --- | --- |
| Mặc định | ON — toggle on sẵn từ sản xuất. Giá trị maximum heat limit được nạp vào firmware từ giai đoạn production. |
| AI behavior | AI Engine phân tích loại extract, tình trạng cartridge, và lịch sử sử dụng để đặt giới hạn nhiệt tối ưu — không chỉ fix cứng mà adapt theo điều kiện thực tế. |
| Tại sao cần | Nhiều chế độ (Beast Mode, Precision Heat Control, Entourage) cho phép user đẩy nhiệt rất cao. Cartridge Damage Prevention là lớp bảo vệ cuối cùng, ngăn user vô tình làm hỏng cartridge. |
| Toggle OFF | User có thể tắt nếu muốn maximum heat không giới hạn. Khi tắt: hiện warning rõ ràng “Tắt bảo vệ có thể làm hỏng cartridge và ảnh hưởng chất lượng extract.” User phải xác nhận. |
| Use case | Bảo vệ thiết bị mặc định. Đặc biệt quan trọng cho brands sử dụng extract đắt tiền hoặc nhạy cảm với nhiệt. |

|  | GIÁ TRỊ CHO PARTNER (B2B) Brands rất quan tâm đến việc bảo vệ extract chất lượng cao của họ. Cartridge Damage Prevention cho họ sự yên tâm rằng consumer không thể vô tình phá hỏng sản phẩm. Giá trị limit được nạp từ production = brand kiểm soát được trải nghiệm tối đa của sản phẩm. Feature này cũng giúp giảm warranty claims và tăng tuổi thọ sản phẩm. |
| --- | --- |

|  | Ý NGHĨA CHO TEAM Firmware: Maximum heat limit value phải được lưu trong firmware từ production. AI Engine có thể adjust limit dựa trên điều kiện thực tế nhưng không bao giờ vượt giá trị factory limit. App: Toggle ON/OFF rõ ràng trong Settings. Khi toggle OFF: hiển warning dialog yêu cầu xác nhận. Khi ON: không cần hiển gì đặc biệt, chỉ silent protection. Visual Sync: Khi protection đang active và user cố set nhiệt vượt limit, cả device và app đều phải thông báo “Đã đạt giới hạn bảo vệ.” |
| --- | --- |

# 8. Usage Tracking

Usage Tracking theo dõi và hiển thị dữ liệu sử dụng của user. Dữ liệu này được hiển thị trên Control screen và là phần không thể thiếu của trải nghiệm Smart Control.

## 8.1 Các Metrics chính

| Metric | Mô tả | Hiển thị | Yêu cầu |
| --- | --- | --- | --- |
| Puff Count | Tổng số lần hít. Reset theo cartridge hoặc session. | 3 chữ số (000-999). 7-segment display trên device screen. | On-device (không cần BT) |
| Blinker | Số lần hít chạm 5s auto-cutoff. Chỉ số cho việc hít mạnh/dài. | 3 chữ số (000-999). 7-segment display. | On-device (không cần BT) |
| Extract Consumption | Lượng extract tiêu thụ (mg) của lần puff cuối. Ví dụ: 12.5 mg THC. | 3 chữ số + “mg” + “LAST”. 7-segment display. | Cần BT connect để tính toán chính xác |
| Mode Use | Thống kê các modes đã sử dụng, tần suất, và duration. | App analytics dashboard. | Cần BT connect + App |

|  | EXTRACT CONSUMPTION — UNIQUE FEATURE Đây là feature độc nhất của Mood Lab trong industry. Không có device nào khác cho user biết họ đã tiêu thụ bao nhiêu mg THC/CBD trong mỗi puff. AI Engine tính toán dựa trên: heat level, puff duration, loại extract (từ cartridge chip/profile), và resistance thay đổi. Giá trị rất lớn cho health-conscious users, wellness market, và medical cannabis. Khi không có BT: hiển thị “--.- mg” để nhắc user kết nối để unlock feature này. |
| --- | --- |

## 8.2 On-Device vs App Tracking

|  | On-Device (không cần BT) | App (cần BT connect) |
| --- | --- | --- |
| Puff Count | CÓ — 7-segment trên screen | CÓ — history + analytics |
| Blinker | CÓ — 7-segment trên screen | CÓ — history + analytics |
| Extract mg | HIỂN THỊ --.- (cần BT) | CÓ — per-puff + total + history |
| Mode Use | KHÔNG | CÓ — analytics dashboard |
| Session History | KHÔNG — chỉ current count | CÓ — full history + trends |

|  | Ý NGHĨA CHO TEAM Firmware: Puff Count và Blinker được track và lưu trên device memory. Extract mg cần BLE data sync để AI Engine tính toán. App: Build analytics dashboard thẻ hiện usage data theo thời gian (ngày/tuần/tháng). Cho phép user set goals và limits. Visual Sync: Số liệu trên device screen và app phải khớp chính xác khi connected. Data cho AI Engine: Usage data feed ngược lại vào AI Engine để optimize Mood Modes, Pro Modes, và tất cả Smart Control features khác. |
| --- | --- |

# 9. Liên quan: Me Tab Features

Các features sau đây thuộc về device management và security, không liên quan trực tiếp đến session sử dụng. Chúng sẽ được define chi tiết trong tài liệu riêng cho Me Tab.

| Feature | Mô tả ngắn | Tại sao ở Me Tab |
| --- | --- | --- |
| Child Lock | Khoá device hoàn toàn qua app + mật khẩu. Khi locked: mọi thao tác trên device bị vô hiệu hoá. Bảo vệ khỏi trẻ em và sử dụng trái phép. | Set một lần, dùng lâu dài. Là device security, không liên quan đến session. |
| Authentication | Xác thực sản phẩm chính hãng qua 2 phương thức: Bluetooth Connect (tự động khi pair) và QR Code Scan (Prefix QR trên packaging/thẻ đi kèm). | Xác thực 1 lần khi nhận sản phẩm. Là device management, không liên quan đến session. |

|  | LƯU Ý CHO TEAM Child Lock và Authentication được đặt trong Me Tab vì chúng là device management/security features — set một lần, không thay đổi theo session. Control Tab chỉ chứa những gì liên quan trực tiếp đến trải nghiệm sử dụng: kết nối, điều khiển, theo dõi. Tài liệu chi tiết cho Me Tab (bao gồm Child Lock, Authentication, Account Management, Device History) sẽ được cung cấp riêng. |
| --- | --- |

# 10. Bảng Tổng Hợp

Toàn bộ Control tab trong một cái nhìn:

| Nhóm | Modes / Features | Bản chất | AI Engine | Cần App? | Multi-tank? |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BT Connect | BLE pairing, auto-reconnect, 1 device/lần | Kết nối | KHÔNG | CÓ | N/A |
| Heat Control | Quick: 4 levels Precision: X-Y Graph | Manual Heat | Quick: CÓ Precision: KHÔNG | Precision: CÓ Quick: Không | Per-tank |
| Pro Modes | Beast / Eco / Balance / Microdose | One-tap device behavior | CÓ | Không | All tanks |
| Entourage | CBD+THC / True Hybrid | User blend ratios | CÓ | Có thể | 2+ tanks |
| Mood Modes | Relax / Focus / Energy / ... | Cảm xúc → config | CÓ (nặng nhất) | Có thể | All tanks |
| Pro Tools | Pre-Heat / Last Drop / Fusion / Jet-Lag / Damage Prevention | Utility & Optimize | CÓ | Khác nhau | Khác nhau |
| Usage Tracking | Puff / Blinker / Extract mg / Mode Use | Theo dõi sử dụng | CÓ (Extract mg) | Một số cần BT | Per-tank |
| Me Tab | Child Lock / Authentication | Device security | KHÔNG | CÓ | N/A |

MOOD LAB SMART CONTROL "Không phải fixed settings — mà là intelligent, adaptive control." Powered by Mood Logic AI Engine

— End of Document —

Mood Lab LLC | www.moodlab.ai | Version 1.0 | February 2026